ZAŁĄCZNIK NR 1				                                                                  NR SPR. LZ/233/31/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i instalacja anten do Systemu Łączności Radiowej współpracujących ze Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich”.

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI                                                                       Łódź, dnia 13.12.2018 r.

- SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	1

II.	Przedmiot zamówienia	3

III.	Charakterystyka ogólna Systemu współpracującego ze ZSKD.	3

IV.	Wymagania ogólne - Zintegrowany System Konsol Dyspozytorskich	5

V.	Warunki gwarancji	7

V.1. Warunki ogólne.	7

V.2. Dla elementów sprzętowych dostarczanej infrastruktury informatycznej.	7

V.3. Dla dostarczanego oprogramowania.	8

V.4. Na prace instalacyjne	8

V.5. Przeglądy okresowe	8

VI.	Szczegółowy Opis Zintegrowanego Systemu Konsol Dyspozytorskich	9

VI.1. INTEGRACJA Z SYSTEMAMI LUB URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	9

VII.	DOSTAWA URZĄDZEŃ NA POTRZEBY WDROŻENIA SYSTEMU	11

VII.1. Sterowniki radiowe i anteny	11

VII.2. Uruchomienie i testowanie systemu	16

VIII.	Sposób realizacji przedmiotu zamówienia.	17

VIII.1. Terminy dla poszczególnych zadań:	17

IX.	Dokumentacja powykonawcza	17

Definicje przyjęte na potrzeby tego dokumentu.

    - Awaria - uszkodzenie urządzenia/oprogramowania, elementu urządzenia/oprogramowania (Sprzętowe lub programowe) lub poważne zakłócenie pracy urządzenia/oprogramowania, którego skutkiem jest brak możliwości korzystania z niego lub jego części. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Usterek, w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie usterki mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awarie.

    - Centrum/Stanowisko Oglądowe - Stanowisko lub zespól stanowisk, gdzie operatorzy dokonują oglądu obrazu i sterują kamerami z jednoczesną analizą oglądanych obrazów.

    - Dzień roboczy – dzień roboczy Zamawiającego.

    - Konsola Dyspozytorska (konsola) – urządzenie dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem służące do obsługi pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej.

    - Panel Dyspozytorski - urządzenie składające się z komputera panelowego typu All-In-One w jednej obudowie z monitorem, z fabrycznie wbudowaną funkcją dotyku, umożliwiający nadawanie i odbiór korespondencji radiowo – telefonicznej.

    - Macierz dyskowa - zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe [bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.].

### MAKS – Miejska Aplikacja Koordynacji Służb (obecnie działający system wspomagania dowodzenia)

    - Moduł radiokomunikacyjny – urządzenie obsługujące system radiowy cyfrowo – analogowy, spełniające wymagania techniczne określone w OPZ.

### Projekt - Projekt Systemu Łączności Radiowej współpracujący ze Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich, który uzgadniany będzie w ramach tego postępowania.

    - SMM – System Monitoringu Miejskiego w Łodzi.

    - System - System Łączności Radiowej współpracujący ze Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich

    - SM - Straż Miejska w Łodzi.

    - UMŁ - Urząd Miasta Łodzi.

    - Usterka - uszkodzenie elementu urządzenia/oprogramowania (sprzętowe lub programowe), której skutkiem jest brak dostępu do określonej funkcjonalności urządzenia / oprogramowania, niemającej wpływu na realizację podstawowych jego funkcjonalności.

    - Usługa gwarancyjna - usługa polegająca na usuwaniu awarii lub usterki dla wszystkich elementów Systemu.

    - WZKiB - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi.

    - ZSKD - Zintegrowany System Konsol Dyspozytorskich

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i instalacja anten do Systemu Łączności Radiowej współpracujących ze Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich”.

- Zakres zamówienia w ramach wynagrodzenia za jego realizację obejmuje:

    - Wykonanie uzgodnień i uzyskanie pozwoleń niezbędnych do instalacji i uruchomienia wszystkich elementów, które powstaną w ramach realizacji tego zamówienia. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, w tym wszelkie opłaty skarbowe, itp.

    - Opracowanie projektu nowych elementów ZSKD w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego, tak, aby rozwiązanie spełniało wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym opisie.

    - Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnych do uruchomienia 
i utrzymania nowych elementów ZSKD, na podstawie opracowanego projektu.

    - Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie wszystkich nowych elementów ZSKD.

    - Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów, po uruchomieniu wszystkich nowych elementów ZSKD.

    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

    - Świadczenie usług gwarancyjnych, dla nowo wdrożonych elementów ZSKD, przez okres co najmniej 18-miesięcy od daty jego uruchomienia.

- Charakterystyka ogólna Systemu współpracującego ze ZSKD.

- III.1. Zamawiający zamierza w jak największym stopniu wykorzystać posiadaną infrastrukturę informatyczną, której opis znajduje się w dalszej części dokumentu. Nowe elementy ZSKD wykonane 
w ramach niniejszego zamówienia będą funkcjonowały jako implant istniejącego Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich. Na tym etapie realizacji projektu przewiduje się integrację nowych elementów z istniejącym ZSKD oraz oprogramowaniem MAKS – Systemem Wspomagania Dowodzenia.

    - Projekt obejmuje wykonanie integracji, w obrębie jednej platformy sprzętowej, obecnie dostępnych środków łączności radiowej konwencjonalnej, a w przyszłości innych środków łączności wykorzystywanych przez WZKiB i Straż Miejską.

    - Zamawiający zakłada pracę ZSKD przy wykorzystaniu systemu radiotelefonów cyfrowo analogowych i/lub analogowych pracujących w technologii MPT1327, DMR, rozlokowanych na obszarze Łodzi.

    - W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje System Łączności Radiowej współpracujący ze ZSKD, który będzie składał się z:

#### 9 systemów antenowych pracujących w paśmie UHF 380-470 MHZ,

#### 2 systemy antenowe pracujące w paśmie VHF

#### 3 kontrolerów stacji bazowych - sterowanie z poziomu konsol dyspozytorskich,

    - Dostarczone moduły radiokomunikacyjne maja być na tyle uniwersalne i rozbudowane, aby 
w przyszłości można było wdrożyć dodatkową funkcjonalność tj. zapasową łączność dostępową 
w postaci modemów GSM podłączonych bezpośrednio do modułów, monitoring miejsc instalacji, integrację systemu DMR Tier II z TETRA poprzez API i wiele innych.

    - System musi być zaprojektowany, wykonany i wdrożony w taki sposób, aby był możliwy dalszy jego rozwój, pozwalający na elastyczne dostosowywanie do wymogów zarówno prawnych jak 
i funkcjonalnych.

    - Funkcjonalność Systemu i infrastruktura informatyczna powinny być przewidziane na minimum 
10 lat użytkowania.

    - Wszelkie funkcje, komunikaty, polecenia zawarte w Systemie, a także instrukcje - muszą być 
w języku polskim.

    - System musi posiadać zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem danych, które są powiązane z innymi danymi w Systemie.

    - System musi posiadać mechanizm automatycznej aktualizacji wersji Systemu, który ma odbywać się bez konieczności ingerencji na stacji użytkownika i posiadania uprawnień administratora na stacji roboczej.

    - W ramach realizacji zamówienia należy dostarczyć:

### Dla prac związanych z instalacją antenową:

### dostawa i montaż drabin kablowych do poprowadzenia fiderów antenowych

### dostawa i ułożenie 13 odcinków kabla koncentrycznego (wraz z odpowiednimi wtykami N) pomiędzy antenami a urządzeniami radiowym.

### mocowanie kabla do drabiny kablowej należy wykonać przy pomocy uchwytów kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej i tworzywa odpornego na promieniowanie UV

### dostawa i montaż na maszcie 9 szt. anten UHF

### dostawa i montaż na maszcie 2 szt. anten VHF

### dostawa i montaż 3 szt. odskoczni antenowych (dedykowanych przez producenta masztu) do mocowania anten VHF

### dostawa montaż zabezpieczeń odgromowych na kable koncentrycznych – opaski uziomowe 
w ilości co najmniej 26 szt.

### dostawa montaż panelu z miedzi (opcjonalnie ze stali nierdzewnej) z 13 szt. ochronników w.cz

### dostawa i montaż 13 szt. jumperów z kabla koncentrycznego RG214

### wykonanie pomiarów torów antenowych analizatorem antenowym posiadającym ważne (nie starsze niż 2 lata) świadectwo kalibracji producenta lub podmiotu przez niego uprawnionego

### wykonanie dokumentacji fotograficznej

### Dla prac związanych z instalacją radioserwerów:

### 1 szt. kontroler stacji bazowej do obsługi DMR

### 2 szt. kontrolerów stacji bazowych do obsługi MPT

### Kontrolery stacji bazowych mają być wyposażone w terminale.

### Zamawiający wskaże miejsce instalacji, które znajduje się, w budynku zajmowanym przez Zamawiającego, w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 121/123

### Zamawiający wymaga przeprowadzenia konfiguracji i testów Systemu.

### Instalacja antenowa i przyłącza (LAN, zasilanie).

      - kable antenowe o długości niezbędnej do wykonania 13 szt. fiderów i 13 szt. jumperów 
+ niezbędne wtyki i złącza

      - Całość ma zostać wykonana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tzn. zawierać anteny i kontrolery zgodnie ze specyfikacją, w ilościach zgodnie z zestawieniem poniżej oraz inne elementy, zgodne z SIWZ.

      - Do budowy nowych elementów ZSKD, tam gdzie jest to możliwe, należy wykorzystać istniejące łącza sieci strukturalnej (LAN) w budynku oraz istniejące przyłącza elektryczne.

      - W ramach realizacji projektu należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić urządzenia sieciowe niezbędne do podłączenia wszystkich nowych elementów do sieci ZSKD.

      - System ZSKD obejmuje swoim zasięgiem wskazane lokalizacje w obrębie sieci LAN Zamawiającego.

      - Oferowanie rozwiązanie musi umożliwiać dalszą rozbudowę ZSKD bez konieczności wymiany zaoferowanych elementów infrastruktury informatycznej. Przez rozbudowę rozumie się możliwość przyłączania dodatkowych konsol oraz budowanie federacji lub integrację z innymi wersjami produktu.

- Wymagania ogólne - Zintegrowany System Konsol Dyspozytorskich

    - O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający wymaga, aby serwis dostarczanego sprzętu i oprogramowania był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

    - Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, aby urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest On zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, 
a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).

    - Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. W wypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności oferowanych produktów z umową, 
w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych.

    - Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień 
i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane 
z uzyskaniem tych pozwoleń, uzgodnień i opłat skarbowych ponosi Wykonawca.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany komponentów zaoferowanych urządzeń aktywnych po wyborze oferty a przed zawarciem umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, na komponenty nie gorsze niż zaoferowane.

    - Wykonawca ma dostarczyć, zainstalować i uruchomić sprzęt (moduły radiokomunikacyjne i inne) w docelowych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Łodzi.

    - Wszystkie oferowane urządzenia muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną wersją (standardowym oprogramowaniem), udostępnianą na rynku przez producenta oferowanych urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza stosowania oprogramowania dedykowanego, stworzonego na potrzeby niniejszego zamówienia, dla zaoferowanych urządzeń.

    - Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

    - Zaoferowane rozwiązanie musi zapewnić wszystkie mechanizmy wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

### System ma gwarantować bezpieczeństwo przechowywania oraz dostępu do gromadzonych danych zgodnie z przepisami System ma gwarantować bezpieczeństwo przechowywania oraz dostępu do gromadzonych danych zgodnie z przepisami Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi.

    - Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty.

    - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach tego zamówienia wszystkie niezbędne przewody połączeniowe, złączki, konwertery, elementy montażowe, zasilacze, itp., niezbędne do realizacji tego Zamówienia. W dalszej części dokumentu mogą zostać wskazane niektóre elementy 
w sposób szczegółowy, wówczas należy te elementy dostarczyć w ilościach wskazanych. Pozostałe elementy, o których jest mowa w tym punkcie, w ilościach niezbędnych do realizacji Systemu.

    - Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

    - Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie/deklarację CE (Conformité Européenne) produktu albo spełniać normy równoważne.

    - Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 
230 V ± 10% , 50 Hz., jednofazowo, o ile nie wyspecyfikowano inaczej.

- Warunki gwarancji

  - Warunki ogólne.

Warunki ogólne o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej:

    - Na dostarczony System musi być udzielona minimum 18-miesięczna gwarancja Wykonawcy.

    - Okres rękojmi zostaje wydłużony do 18 miesięcy.

    - Czas reakcji na zgłoszoną awarię (rozumianą, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie awarii (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonane w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

    - Czas reakcji na zgłoszoną usterkę lub wadę (rozumianą, jako podjęcie działań diagnostycznych 
i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 24 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonane w przeciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

    - Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

    - Usługa gwarancyjna świadczona ma być w miejscu instalacji systemu/sprzętu.

    - Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych awarii i usterek, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca.

    - Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony 
z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

    - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych poprzez telefon, e-mail oraz WWW (przez całą dobę).

    - Wykonawca zapewni dostęp do systemu wsparcia klienta, za pomocą, którego Zamawiający będzie mógł:

      - Uzyskać pomoc poprzez telefon lub e-mail lub WWW w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań

      - Zgłaszać zauważone nieprawidłowości w działaniu Systemu.

  - Dla elementów sprzętowych dostarczanej infrastruktury informatycznej.

    - O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający wymaga, aby serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

    - W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki lub awarii.

    - W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, zainstalowania i skonfigurowania u Zamawiającego nowych wersji BIOS, firmware i sterowników dotyczących wdrożonego Systemu. W celu realizacji obowiązku wynikającego z pkt. V.2.3 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o nowych wersjach BIOS, firmware i sterownikach. Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin zainstalowania 
i skonfigurowania nowej wersji BIOS, firmware i sterowników dotyczących wdrożonego systemu.

  - Dla dostarczanego oprogramowania.

    - Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie spełnia wymagania określone w Specyfikacji.

    - Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację usług gwarancyjnych lub działań naprawczych ze strony Poddostawców będących producentami lub licencjodawcami produktów włączonych do dostarczonego Systemu.

    - W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dostosowywania Systemu, do zmian w obowiązujących aktach prawnych. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować zmodyfikowane oprogramowanie najpóźniej na 7 dni roboczych po wejściu w życie nowych regulacji prawnych.

  - Na prace instalacyjne

    - Wszelkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną uwzględniając wytyczne wskazane w opisie.

    - Na wszelkie prace instalacyjne musi zostać udzielona 60 miesięczna gwarancja na zasadach ogólnych.

    - Okres rękojmi zostaje wydłużony do 60 miesięcy.

  - Przeglądy okresowe

    - Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany do dokonywania w odstępach półrocznych (+/- 7 dni) przeglądu i konserwacji poszczególnych elementów Systemu, obejmującego następujące czynności:

      - Przegląd stanu technicznego urządzeń

      - Czyszczenie i konserwacja urządzeń

      - Kontrola działania (testy wydajności) połączeń radiowych

      - Przegląd instalacji elektrycznej (połączenia, gniazd, inne)

      - Kontrola napięć zasilania

      - Kontrola poprawności działania zabezpieczeń elektrycznych

      - Sprawdzenie działania obwodów zasilania rezerwowego

      - Kontrola poprawności działania zainstalowanego oprogramowania

      - Sprawdzenie jakości rozmów na żywo

      - Sprawdzenie jakości zapisów z archiwum

    - Jeżeli zachowanie gwarancji na elementy Systemu wymaga dodatkowych czynności niż te wymienione w pkt. V.5.1, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonywania.

    - Terminy dokonywania konserwacji będą uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym, 
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Szczegółowy Opis Zintegrowanego Systemu Konsol Dyspozytorskich

  - INTEGRACJA Z SYSTEMAMI LUB URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

    - System musi umożliwiać rejestrację rozmów radiotelefonicznych. Po zakończeniu rozmowy radiotelefonicznej nagranie powinno zostać zintegrowane z istniejącym systemem MAKS oraz dołączone do zgłoszenia i być możliwe do odsłuchania. Funkcjonalność dołączania nagrania do zgłoszenia ma mieć charakter opcjonalny – zależnie od decyzji operatora.

    - Rejestrator rozmów radiowych rejestrujący pełną korespondencję musi otrzymać dodatkowe informacje:

#### nr telefonu,

#### ID radiotelefonu,

#### nr kanału, na którym prowadzona jest rozmowa,

#### godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozmowy,

#### czas rozmowy,

#### identyfikator nagrania,

### Założenia ogólne Systemu.

#### System ma za zadanie zintegrować w obrębie jednej platformy sprzętowej obecnie dostępne środki łączności radiowej konwencjonalnej, a w przyszłości inne środki łączności wykorzystywane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejską w Łodzi.

#### Zamawiający zakłada pracę systemu dyspozytorskiego przy wykorzystaniu radiotelefonów analogowych i cyfrowych pracujących w technologii MPT1327 i DMR, rozlokowanych na obszarze Łodzi, a także możliwości rozbudowy pracy radiotelefonów 
w oparciu o cyfrowe technologie TETRA oraz DMR Tier II i III.

#### Należy zaprojektować i wybudować nowy System, który składać się będzie z:

#### 9 szt. kompletnych anten pracujących w paśmie UHF 380-470 MHZ;

#### 2 szt. kompletnych anten pracujących w paśmie VHF

#### 3 szt. kompletnych kontrolerów stacji bazowych wraz z terminalami DMR

#### 1 kpl. drabina toru kablowego

#### 1 kpl. panel ochronników wraz z ochronnikami + przepust dla 13 kabli antenowych

#### kable antenowe o długości niezbędnej do wykonania 13 szt. feederów i 13 szt. jumperów + niezbędne wtyki i złącza

#### Całość ma zostać wykonana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tzn. zawierać anteny i kontrolery zgodnie ze specyfikacją, w ilościach zgodnie 
z zestawieniem poniżej oraz inne elementy, zgodne z SIWZ.

#### Wszystkie nowoprojektowane kable antenowe muszą być ułożone zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

#### Stanowiska dyspozytorskie mają integrować radiowy system w standardzie MPT1327 
z możliwej rozbudowy poprzez oprogramowanie do funkcjonalności rozwiązania w standardzie DMR Tier II lub DMR Tier III. System ma zapewniać łączność dyspozytorom z terminalami ruchomymi.

#### Moduły radiokomunikacyjne mają być na tyle uniwersalne i rozbudowane, aby 
w przyszłości bez dodatkowych dużych nakładów można było wdrożyć dodatkową funkcjonalność tj. zapasową łączność dostępową w postaci modemów GSM podłączonych bezpośrednio do modułów, monitoring miejsc instalacji, integrację systemu DMR Tier II z TETRA poprzez API i wiele innych.

### Opis funkcjonalności modułu radiokomunikacyjnego.

#### System powinien składać się z trzech modułów radiokomunikacyjnych dostarczonych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, zapewniając pełną kompatybilność z użytkowanymi przez zamawiającego z systemami łączności radiowej standardu MPT1327 i DMR.

#### Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz, musi posiadać system automatycznego bezzwłocznego przełączenia z zasilania sieciowego na rezerwowe 12 V zapewniające ciągłą pracę radiotelefonu. Czas pracy na zasilaniu rezerwowym minimum 8 godzin przy stosunku Stdby/Rx/Tx: 80%/10%/10%. Zabezpieczenie przepięciowe oraz przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania podstawowego i rezerwowego.

#### Moduł radiokomunikacyjny umieszczony w jednej obudowie integrującej: radiotelefon, sterownik mikrokomputerowy, zasilanie oraz interfejs bramy radiowej. Całość ma umożliwić montaż w szafie 19”.

#### Zakres temperatury pracy od +5°C do + 60°C.

#### Moduły radiokomunikacyjne muszą spełniać normę ETSI EN 300 086 oraz obowiązujące normy 
w zakresie odporności na drgania, wstrząsy, zapylenie, wilgotność, deszcz i promieniowanie słoneczne.

# DOSTAWA URZĄDZEŃ NA POTRZEBY WDROŻENIA SYSTEMU

## Sterowniki radiowe i anteny

###### Budowa Systemu obejmuje wykonanie projektu, uzgodnienie lokalizacji, a następnie dostawę, instalację i uruchomienie wymienionych poniżej urządzeń

### Sterownik radiowy wraz z terminalem

#### Sterownik radiowy - moduł radiokomunikacyjny pozwalający na łączenie radiowych stacji mobilnych za pomocą sieci IP z istniejącym ZSKD, wyposażony co najmniej w:

#### System zasilania awaryjnego,

#### System zdalnego sterowania radiem umożliwiający wykorzystanie jego pełnej funkcjonalności (np. zmianę kanału, skanning, włączenie PTT, wysyłanie statusów, smsów i GPS).

#### Zestaw wejść I/O służących do monitoringu (np. systemy alarmowe, telemetryczne itp).

#### Sterownik radiowy musi być umieszczony w jednej obudowie zawierającej co najmniej:

#### radiotelefon,

#### sterownik mikrokomputerowy,

#### zasilanie,

#### interfejs bramy radiowej.

#### Sterownik radiowy (obudowa) ma być wykonana w sposób umożliwiający montaż 
w szafie Rack 19”.

### Anteny stacji bazowej pracujące w paśmie UHF 380-470 MHz

### Rys. 1 Przykładowy wygląd anteny 380-470 MHz

#### Szerokopasmowy dipol półfalowy

#### Symetryczny wzór promieniowania w obu płaszczyznach

#### Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi

#### Wykonany z anodowanego stopu aluminium 6063-T5

#### Zakres częstotliwości @ SWR 1,5: 380-470 MHz (system TETRA, systemy DMR)

#### Impedancja: 50 Ohm

#### Polaryzacja: liniowa pionowa

#### Zysk co najmniej 2,35 dBd - 4,5 dBi

#### Moc (CW) nie mniej niż 150 watów

#### Złącze: N-żeńskie

#### Obciążenie wiatru: 48 N przy 150 Km/h

### Antena pracująca w paśmie VHF 144-175 MHz

### Rys. 2 Przykładowy wygląd anteny 144-175 MHz

#### Uniwersalna, dookólna antena bazowa

#### Pólfalowy, szerokopasmowy, dookólny dipol

#### Zysk co najmniej 1,9 dBi - całe pasmo 144-175 MHz

#### Uchwyt pozwalający na mocowanie na maszcie o średnicy zewnętrznej 27-54mm.

#### Antena zwarta dla prądu stałego.

#### Impedancja: 50 Ohm

#### SWR < 1.5 - szerokość pasma: 31 MHz

#### Moc (CW) nie mniej niż 550 W

#### Zącze typu N

#### Powierzchnia dla wiatru (max) 0.095 m2

#### Obciążenie od wiatru (max) 120N @ 160 km/h

#### Waga (max): 3.2 kg

### Drabina toru kablowego

#### W ramach realizacji Zamówienia, Zamawiający oczekuje profesjonalnego prowadzenia okablowania, antenowe tory kablowe muszą być ułożone na drabinach kablowych, mocowane uchwytami kablowymi. Należy zwrócić uwagę na estetyczne prowadzenie przewodów.

### Rys. 3 Przykładowy wygląd toru kablowego ułożonego na drabinie kablowej

### Wspornik masztu - odskocznia - do mocowania anten VHF.

#### W ramach zamówienia należy dostarczyć i zainstalować 3 wsporniki przeznaczone do zamontowania na, posiadanym przez Zamawiającego, aluminiowym masztem kratownicowym „AluPro”.

#### Możliwa instalacja anten dookólnych na dowolnej wysokości masztu.

#### Wymagana wysoka sztywność konstrukcji.

#### Materiał - aluminium AW6063T6.

Rys. 4 Maszt aluminiowy kratownicowy AluPro, zainstalowany na dachu budynku Zamawiającego.

Rys. 5 Przykładowy wygląd wspornika/odskoczni antenowej AluPro do mocowania anten VHF.

#### Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa i objęta pakietem usług gwarancyjnych producenta oraz nie używana we wcześniejszych projektach.

#### Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem i na swój koszt do siedziby Straży Miejskiej w Łodzi.

#### Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 18-miesięcznej gwarancji, której bieg rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

## Uruchomienie i testowanie systemu

Uruchomienie Systemu uwzględnia wykonanie pomiarów wybudowanej instalacji oraz wykonanie testów, 
co najmniej w zakresie:

    - Wykonanie pomiarów parametrów mechanicznych okablowania miedzianego

    - Wykonanie pomiarów parametrów propagacyjnych okablowania miedzianego

    - Wykonanie pomiarów przesłuchów okablowania miedzianego

    - Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

    - Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

    - Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia

    - Przeprowadzenie testów systemu w zakresie zgodności z wymaganiami:

#### Funkcjonowania systemu rejestracji i zarządzania nagraniami audio

#### Funkcjonowania modułów Sterowników radiowych

#### Integracji poszczególnych modułów Systemu z ZSKD

    - Wszystkie pomiary instalacji i testy Systemu muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, oraz muszą być udokumentowane protokołami z testów. Wykonawca na etapie realizacji systemu uzgodni z Zamawiającym zakres proponowanych testów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o miejscu i terminie przeprowadzenia testów. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki wykonanych pomiarów 
i testów systemu. Wszystkie ww. wyniki mają stanowić element dokumentacji powykonawczej systemu. Koszty wykonanych pomiarów i testów systemu ponosi Wykonawca.

### Wszystkie nowe elementy Systemu, po ich uruchomieniu, należy poddać kontroli działania. System będzie uznany za uruchomiony i sprawny, jeśli komisja odbiorowa potwierdzi fakt prawidłowego wykonywania przez System wszystkich wymaganych funkcji. System nie będzie uznany za uruchomiony i sprawny, jeśli którakolwiek z założonych funkcji Systemu nie będzie wykonywana lub nie będzie wykonywana prawidłowo.

- Sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

## Terminy dla poszczególnych zadań:

### Wykonawca w ciągu 2 dni od podpisania umowy uzgodni Projekt Systemu Łączności Radiowej współpracujący ze ZSKD.

    - Wykonawca do dnia 24 XII 2018 r. dostarczy wszystkie elementy infrastruktury informatycznej, zainstaluje wszystkie anteny i kontrolery, ułoży niezbędne okablowanie oraz zakończy wszystkie prace związane z uruchomieniem całego Systemu.

    - Wykonawca do dnia 27 XII 2018 r. przekaże uzgodnioną wersję dokumentacji powykonawczej 
i zakończy realizację całego zamówienia (wszystkie prace, które należy wykonać opisane 
w niniejszym dokumencie).

- Dokumentacja powykonawcza

### Dla dostarczonego Systemu Wykonawca dostarczy dokumentację dla:

      - administratorów infrastruktury teleinformatycznej

      - administratorów dostarczonego oprogramowania wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym do funkcjonowania dostarczonego rozwiązania

      - Administratorów Systemu i Liderów wdrożenia

      - Użytkowników

    - Dokumentacja, o której mowa w pkt. IIX.1.1, która powstanie w wyniku realizacji zamówienia i zostanie przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę, stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępniać tę dokumentację osobom trzecim w sposób nienaruszający licencji.

    - Dokumentacja musi zostać sporządzona w języku polskim. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji technicznej producenta oprogramowania narzędziowego w języku angielskim, o ile nie jest ona dostępna w języku polskim.

    - Dokumentacja, o której mowa w ust. IIX.1.1, zostanie dostarczona w formie elektronicznej (na nośniku CD/DVD) i papierowej, przy czym dla dokumentacji wymagana jest wersja elektroniczna edytowalna. Zamawiający dopuszcza dla dokumentacji technicznej dotyczącej oprogramowania narzędziowego oraz systemu operacyjnego wersję elektroniczną nieedytowalną. Dla realizowanego Systemu Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą dotyczącą:

      - Wybudowanego Systemu (usług, oprogramowania narzędziowego - o ile jest wymagane), wraz z opisem uruchomionego środowiska na dzień przekazania dokumentacji;

      - Procedury odtworzeniowej (krok po kroku) środowiska aplikacyjnego i bazodanowego z uwzględnieniem wszystkich czynności służących odtworzeniu

    - Dokumentacja wymieniona w ust. IIX.1.1 i IIX.1.4 musi być aktualizowana każdorazowo po wprowadzeniu zmian w ramach gwarancji.

- Wraz w dokumentacją lub na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty i informacje wymagane przepisami prawa w tym m.in. Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi.